คุณลักษณะเฉพาะ

เครื่องขูดหินปูนไฟฟ้า

คุณลักษณะทั่วไป

1. ใช้ได้กับไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลท์ 50 เฮิรตซ์

2. สามารถต่อท่อน้ำจากยูนิตทันตกรรม โดยต่อกับ Coupling น้ำของยูนิตทันตกรรมและจากถังบรรจุน้ำ

3. มีตู้วางเครื่องขูดหินน้าลายชนิดมีล้อเคลื่อน ตัวตู้ทาด้วยไม้บุด้วยโฟเมก้า มีถังสแตนเลส บรรจุน้ำ ขนาดจุไม่น้อยกว่า 5 ลิตร และติดตั้งมอเตอร์สาหรับส่งน้าเข้าเครื่องขูดหินน้าลาย ใช้ไฟฟ้ากระแสตรงไม่เกิน 48 โวลท์

4. มีหัวขูดหินน้ำลายให้อย่างน้อย 2 หัว

คุณลักษณะทางเทคนิค

1. Handpiece และวงจรของตัวเครื่อง เป็นผลิตภัณฑ์ประเทศเดียวกัน

2. Handpiece ของเครื่องขูดมี Transducer เป็นแบบ Electromagnetic

3. มีความถี่ในการสั่นไม่น้อยกว่า 25,000 รอบต่อนาที

4. สามารถปรับความแรงของการสั่น และปริมาณน้ำได้ตามความต้องการ

5. สามารถใช้งานติดต่อกันเป็นเวลานานได้โดย Handpiece และเครื่องไม่ร้อนผิดปกติ

6. มีสวิทซ์เปิด-ปิด ที่ตัวเครื่อง

7. มีสวิทซ์เท้า ( Foot switch) ควบคุมการทางานของ Handpiece

8. มี Solenoid Valve ควบคุมการไหลของน้ำ

9. มี Filter กรองน้ำก่อนเข้า Solenoid Valve เพื่อป้องกันการอุดตันของท่อน้ำในเครื่อง

10. มีหลอดไฟสีเขียวแสดงให้เห็นในขณะเครื่องทางาน

11. มีอุปกรณ์ที่วางหัว Handpiece ติดตั้งอยู่ที่ตัวเครื่อง

เงื่อนไขเฉพาะ

1. เป็นเครื่องใหม่ที่ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน

2. ผู้ขายจะต้องส่งช่างมาแสดงวิธีการใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

3. ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพทุกระบบอย่างน้อย 1 ปี นับจากวันส่งมอบของครบ

4. ในระยะประกัน ถ้าเครื่องมีปัญหา ผู้ขายต้องรีบดำเนินการแก้ไขให้ใช้การได้ดีภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ได้รับแจ้ง หากแก้ไขแล้วถึง 2 ครั้ง ยังไม่สามารถใช้ได้ ผู้ขายต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่ หรือเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

5. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา มีคู่มือตรวจซ่อมและวงจร อย่างละ 1 ชุด